1.保证项目（60分）

1.1施工方案检查内容及评分标准（10分）

1. 架体搭设未编制专项施工方案或未按规定审核、审批，扣10分

2. 架体结构设计未进行设计计算，扣10分

3. 当架体搭设超过规范允许高度时，应组织专家对专项施工方案进行论证，未按规定组织专家论证，扣10分

1.2立杆基础检查内容及评分标准（10分）

1. 立杆基础不平、不实、不符合专项施工方案要求，扣5～10分

2. 立杆底部缺少底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求，每处扣2～5分

3. 未按规范要求设置纵、横向扫地杆，扣5～10分

4. 扫地杆的设置和固定不符合规范要求，扣5分

5. 未采取排水措施，扣8分

1.3架体与建筑结构拉结检查内容及评分标准（10分）

1. 架体与建筑结构拉结方式或间距不符合规范要求，每处扣2分

2. 架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采用其他可靠措施固定，每处扣2分

3. 搭设高度超过24m的双排脚手架，未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接，扣10分

1.4杆件间距与剪刀撑检查内容及评分标准（10分）

1. 立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过设计或规范要求，每处扣2分

2. 未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑，每处扣5分

3. 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合规范要求，扣5分

4. 剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合规范要求，每处扣2分

1.5脚手板与防护栏杆检查内容及评分标准（10分）

1. 脚手板规格或材质不符合规范要求，扣5～10分

2. 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳，扣5～10分

3. 架体外侧应采用密目式安全网封闭，网间连接应严密，未满足要求，扣5～10分

4. 作业层应按规范要求设置防护栏杆，未满足要求，扣5分

5. 作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板，未满足要求，扣3分

1.6交底与验收检查内容及评分标准（10分）

1. 架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录，扣5～10分

2. 架体分段搭设、分段使用未进行分段验收，扣5分

3. 架体搭设完毕未办理验收手续，扣10分

4. 验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣5分

2. 一般项目（40分）

### 2.1横向水平杆设置检查内容及评分标准（10分）

1. 未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆，每处扣2分

2. 未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆，每处扣2分

3. 双排脚手架横向水平杆只固定一端，每处扣2分

4. 单排脚手架横向水平杆插入墙内不应小于180mm，未满足要求，每处扣2分

2.2杆件连接检查内容及评分标准（10分）

1. 纵向水平杆搭接长度小于1m或固定不符合要求，每处扣2分

2. 立杆除顶层顶步外采用搭接，每处扣4分

3. 扣件紧固力矩小于40N·m或大于65N·m，每处扣2分

2.3层间防护检查内容及评分标准（10分）

1. 作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔10m应采用安全平网封闭，未满足要求，扣5分

2. 作业层里排架体与建筑物之间应采用脚手板或安全平网封闭，未满足要求，扣5分

2.4构配件材质检查内容及评分标准（5分）

1. 钢管直径、壁厚、材质不符合要求，扣5～10分

2. 钢管弯曲、变形、锈蚀严重，扣10分

3. 扣件未进行复试或技术性能不符合标准，扣5分

2.5通道检查内容及评分标准（5分）

1. 未设置人员上下专用通道，扣5分

2. 通道设置不符合要求，扣2分