1. 保证项目（60分）

1.1 施工方案检查内容及评分标准（10分）

1. 未编制专项施工方案或专项施工方案未经审核、审批，扣10分

2. 超规模的起重吊装专项施工方案未按规定组织专家论证，扣10分

1.2 起重机械检查内容及评分标准（10分）

1. 未安装荷载限制装置或不灵敏，扣10分

2. 未安装行程限位装置或不灵敏，扣10分

3. 起重拔杆组装不符合设计要求，扣10分

4. 起重拔杆组装后未履行验收程序或验收表无责任人签字，扣5～10分

1.3 钢丝绳与地锚检查内容及评分标准（10分）

1. 钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准，扣10分

2. 钢丝绳规格不符合起重机产品说明书要求，扣10分

3. 吊钩、卷筒、滑轮磨损达到报废标准扣10分

4. 吊钩、卷筒、滑轮未安装钢丝绳防脱装置，扣5～10分

5. 起重拔杆的缆风绳、地锚设置不符合设计要求，扣8分

1.4 索具检查内容及评分标准（10分）

1. 索具采用编结连接时，编结部分的长度不符合规范要求，扣10分

2. 索具采用绳夹连接时，绳夹的规格、数量及绳夹间距不符合规范要求，扣5～10分

3. 索具安全系数不符合规范要求，扣10分

4. 吊索规格不匹配或机械性能不符合设计要求，扣5～10分

1.5 作业环境检查内容及评分标准（10分）

1. 起重机行走作业处地面承载能力不符合产品说明书要求或未采用有效加固措施，扣10分

2. 起重机与架空线路安全距离不符合规范要求，扣10分

1.6 作业人员检查内容及评分标准（10分）

1. 起重机司机无证操作或操作证与操作机型不符，扣5～10分

2. 未设置专职信号指挥和司索人员，扣10分

3. 作业前未按规定进行安全技术交底或交底未形成文字记录，扣5～10分

2. 一般项目（40分）

2.1 起重吊装检查内容及评分标准（10分）

1. 多台起重机同时起吊一个构件时，单台起重机所承受的荷载不符合专项施工方案要求，扣10分

2. 吊索系挂点不符合专项施工方案要求，扣5分

3. 起重机作业时起重臂下有人停留或吊运重物从人的正上方通过，扣10分

4. 起重机吊具载运人员，扣10分

5. 吊运易散落物件不使用吊笼，扣6分

2.2 高处作业检查内容及评分标准（10分）

1. 未按规定设置高处作业平台，扣10分

2. 高处作业平台设置不符合规范要求，扣5～10分

3. 未按规定设置爬梯或爬梯的强度、构造不符合规范要求，扣5～8分

4. 未按规定设置安全带悬挂点，扣8分

2.3 构件码放检查内容及评分标准（10分）

1. 构件码放荷载超过作业面承载能力，扣10分

2. 构件码放高度超过规定要求，扣4分

3. 大型构件码放无稳定措施，扣8分

2.4 警戒监护检查内容及评分标准（10分）

1. 未按规定设置作业警戒区，扣10分

2. 警戒区未设专人监护，扣5分