高处作业吊篮检查评分表

1. 保证项目

1.1 施工方案检查内容及评分标准（10分）

1. 未编制专项施工方案或未对吊篮支架支撑处结构的承载力进行验算，扣10分

2. 专项施工方案未按规定审核、审批，扣10分

1.2 安全装置检查内容及评分标准（10分）

1. 未安装防坠安全锁或安全锁失灵，扣10分

2. 防坠安全锁超过标定期限仍在使用，扣10分

3. 未设置挂设安全带专用安全绳及安全锁扣或安全绳未固定在建筑物可靠位置，扣10分

4. 吊篮未安装上限位装置或限位装置失灵，扣10分

1.3 悬挂机构检查内容及评分标准（10分）

1. 悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘，扣10分

2. 前梁外伸长度不符合产品说明书规定，扣10分

3. 前支架与支撑面不垂直或脚轮受力，扣10分

4. 上支架未固定在前支架调节杆与悬挑梁连接的节点处，扣5分

5. 使用破损的配重块或采用其他替代物，扣10分

6. 配重块未固定或重量不符合设计规定，扣10分

1.4 钢丝绳检查内容及评分标准（10分）

1. 钢丝绳有断丝、松股、硬弯、锈蚀或有油污附着物，扣10分

2. 安全钢丝绳规格、型号与工作钢丝绳不相同或未独立悬挂，扣10分

3. 安全钢丝绳不悬垂，扣10分

4. 电焊作业时未对钢丝绳采取保护措施，扣5～10分

1.5 安装作业检查内容及评分标准（10分）

1. 吊篮平台组装长度不符合产品说明书和规范要求，扣10分

2. 吊篮组装的构配件不是同一生产厂家的产品，扣5～10分

1.6 升降作业检查内容及评分标准（10分）

1. 操作升降人员未经培训合格，扣10分

2. 吊篮内作业人员数量超过2人，扣10分

3. 吊篮内作业人员未将安全带用安全锁扣挂置在独立设置的专用安全绳上，扣10分

4. 作业人员未从地面进出吊篮，扣5分

2. 一般项目

2.1 交底与待验收检查内容及评分标准（10分）

1. 未履行验收程序，验收表未经责任人签字确认，扣5～10分

2. 验收内容未进行量化，扣5分

3. 每天班前班后未进行检查，扣5分

4. 吊篮安装使用前未进行交底或交底未留有文字记录，扣5～10分

2.2 安全防护检查内容及评分标准（10分）

1. 吊篮平台周边的防护栏杆或挡脚板的设置不符合规范要求，扣5～10分

2. 多层或立体交叉作业未设置防护顶板，扣8分

2.3 吊篮稳定检查内容及评分标准（10分）

1. 吊篮作业未采取防摆动措施，扣5分

2. 吊篮钢丝绳不垂直或吊篮距建筑物空隙过大，扣5分

2.4 荷载检查内容及评分标准（10分）

1. 施工荷载超过设计规定，扣10分

2. 荷载堆放不均匀，扣5分