高处作业检查评分表

1. 安全帽检查内容及评分标准（10分）

1. 施工现场人员未戴安全帽，每人扣5分

2. 未按标准佩戴安全帽，每人扣2分

3. 安全帽质量不符合现行国家相关标准的要求，扣5分

2. 安全网检查内容及评分标准（10分）

1. 在建工程外脚手架架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严，扣2～10分

2. 安全网质量不符合现行国家相关标准的要求，扣10分

3. 安全带检查内容及评分标准（10分）

1. 高处作业人员未按规定系挂安全带，每人扣5分

2. 安全带系挂不符合要求，每人扣5分

3. 安全带质量不符合现行国家相关标准的要求，扣10分

4. 临边防护检查内容及评分标准（10分）

1. 工作面边沿无临边防护，扣10分

2. 临边防护设施的构造、强度不符合规范要求，扣5分

3. 防护设施未形成定型化、工具式，扣3分

5. 洞口防护检查内容及评分标准（10分）

1. 在建工程的孔、洞未采取防护措施，每处扣5分

2. 防护措施、设施不符合要求或不严密，每处扣3分

3. 防护设施未形成定型化、工具式，扣3分

4. 电梯井内未按每隔两层且不大于10m设置安全平网，扣5分

6. 通道口防护检查内容及评分标准（10分）

1. 未搭设防护棚或防护不严、不牢固，扣5～10分

2. 防护棚两侧未进行封闭，扣4分

3. 防护棚宽度小于通道口宽度，扣4分

4. 防护棚长度不符合要求，扣4分

5. 建筑物高度超过24m，防护棚顶未采用双层防护，扣4分

6. 防护棚的材质不符合规范要求，扣5分

7. 攀登作业检查内容及评分标准（10分）

1. 未搭设防护棚或防护不严、不牢固，扣5～10分

2. 防护棚两侧未进行封闭，扣4分

3. 防护棚宽度小于通道口宽度，扣4分

4. 防护棚长度不符合要求，扣4分

5. 建筑物高度超过24m，防护棚顶未采用双层防护，扣4分

6. 防护棚的材质不符合规范要求，扣5分

8. 悬空作业检查内容及评分标准（10分）

1. 悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠的安全设施，扣5～10分

2. 悬空作业所用的索具、吊具等未经验收，扣5分

3. 悬空作业人员未系挂安全带或佩带工具袋，扣2～10分

9. 移动式操作平台检查内容及评分标准（10分）

1. 操作平台未按规定进行设计计算，扣8分

2. 移动式操作平台，轮子与平台的连接不牢固可靠或立柱底端距离地面超过80mm，扣5分

3. 操作平台的组装不符合设计和规范要求，扣10分

4. 平台台面铺板不严，扣5分

5. 操作平台四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯，扣10分

6. 操作平台的材质不符合规范要求，扣10分

10. 悬挑式物料钢平台检查内容及评分标准（10分）

1. 未编制专项施工方案或未经设计计算，扣10分

2. 悬挑式钢平台的下部支撑系统或上部拉结点，未设置在建筑结构上，扣10分

3. 斜拉杆或钢丝绳未按要求在平台两侧各设置两道，扣10分

4. 钢平台未按要求设置固定的防护栏杆或挡脚板，扣3～10分

5. 钢平台台面铺板不严或钢平台与建筑结构之间铺板不严，扣5分

6. 未在平台明显处设置荷载限定标牌，扣5分